### 1. Quản lý File và Quyền thực thi

Kiểm tra các script và cấp quyền để chạy các file công cụ:

- chmod +x adb.sh: Cấp quyền thực thi cho script ADB.

- chmod 777 adbscript_linux.sh: Cấp quyền toàn diện cho script cấu hình.

- cd /mnt/hgfs: Truy cập vào thư mục chia sẻ (thường là giữa máy ảo VMware và máy chủ).

### 2. Cấu hình Mạng (Network Configuration)

Thiết lập IP tĩnh cho interface mạng USB (enx1c86...):

- ifconfig / ip a: Kiểm tra danh sách các card mạng và địa chỉ IP.

- sudo ip link set ens33 down: Tắt card mạng chính (có thể để tránh xung đột định tuyến).

- sudo ifconfig enx1c860b2bbfcf 192.168.244.10 netmask 255.255.255.0 up: Gán IP tĩnh 192.168.244.10 cho adapter USB.

- sudo dhclient enx1c860b2bbfcf: Cố gắng xin cấp phát IP tự động từ thiết bị.

### 3. Kiểm tra kết nối vật lý và mạng

- lsusb: Kiểm tra xem máy tính đã nhận diện được thiết bị/adapter USB hay chưa.

- ping 192.168.244.1: Kiểm tra thông suốt mạng đến thiết bị đích (gateway/device).

- arp -n 192.168.244.1: Kiểm tra bảng ARP để xác nhận địa chỉ MAC của thiết bị đích.

- sudo tcpdump -i ... arp or icmp: Bắt gói tin để chẩn đoán tại sao ping hoặc kết nối không thành công.

### 4. Thao tác với ADB (Android Debug Bridge)

Bạn thực hiện các lệnh để kết nối với thiết bị qua cổng 4321:

- adb tcpip 4321: Chuyển ADB sang chế độ lắng nghe qua TCP/IP.

- adb connect 192.168.244.1:4321: Thực hiện kết nối đến IP của thiết bị.

- adb devices: Kiểm tra danh sách các thiết bị đã kết nối thành công.

- adb kill-server / adb start-server: Khởi động lại trình điều khiển ADB khi gặp lỗi.

- ./adb.sh: Chạy script tự động hóa việc kết nối (lệnh này được bạn lặp lại nhiều lần nhất để thử lại kết nối).

### 5. Chẩn đoán nâng cao

- nmap -p 4321 192.168.244.1: Quét xem cổng 4321 trên thiết bị có đang mở (Open) hay không.

- ss -tuln | grep 4321: Kiểm tra các cổng đang lắng nghe trên máy cục bộ.